PAGE  
2

Rutin för förvaring och hantering av tillsatsmaterial
      1.            Allmänt
Denna instruktion anger hur tillsatsmaterial, såsom belagda elektroder, tråd- rör- och stavelektråder skall förvaras och hanteras. Instruktionen gäller allmänt. I de fall tillsatsmaterial tillverkaren anger annat, bör dennes rekommendationer tillämpas.. Tillsatsmaterial i lager eller på svetsplats skall alltid kunna identifieras. Vid lastning, lossning av förpackat tillsatsmaterial, skall det tillses att stroppar, lyftkrokar eller liknande ej skadar förpackningarna. Hantering av tillsatsmaterial skall ske med stor försiktighet.

För att undvika lång lagringstid, skall principen ”Först in -först ut” tillämpas

2.          Tråd-, rör- och stavelektroder 
Lagring skall ske i rumstemperatur och  platsen skall vara väl skyddad från föroreningar, såsom slipdamm och andra föroreningar. Förvaringsplatserna skall vara tydligt uppmärkta med tillsatsmaterialets beteckning. 

     3. 
Belagda elektroder, obruten förpackning
Tillsatsmaterial i obrutna förpackningar lagras i rumstemperatur. Platsen skall vara väl skyddad från föroreningar, såsom slipdamm och andra föroreningar. Förvaringsplatserna skall vara tydligt uppmärkta med tillsatsmaterialets beteckning. 

. 

     4. 
Belagda elektroder, bruten förpackning
Rutilelektroder
Rutilelektroder förvaras i rumstemperatur. Platsen skall vara väl skyddad från föroreningar, såsom slipdamm och andra föroreningar. Förvaringsplatserna skall vara tydligt uppmärkta med tillsatsmaterialets beteckning. 

Basiska elektroder
Belagda elektroder av basisk typ har ett mycket lågt fuktinnehåll då de lämnar tillverkaren och tar därför mycket lätt åt sig fukt från omgivande atmosfär. För att undvika fuktupptagning skall dessa förvaras i värmeskåp. Temperaturen i värmeskåpet bör vara  minst +70(C. OBS!  I värmeskåpet får endast basiska elektroder förvaras, ej rutilelektroder. Uttag av elektroder till svetsplatsen bör ej vara större än vad som förbrukas inom 4 timmar. 

På svetsplatsen  bör förvaring ske i elektriskt uppvärmd torrhållare, vid en temperatur av min + 50(C.
OBS! Elektroder som skadats eller utsatts för fukt får ej läggas tillbaka i värmeskåpet. Dessa skall kasseras eller omtorkas enligt leverantörens anvisningar.

     5. 
Ansvar


Ansvarig lärare svarar för tillämpningen av dessa rutiner
